УДК 504.05:62/69;504.05 	 			        		ДРНТІ .15.15;87.15.17;21

Розробка технологічних основ хімічної фізико-хімічної переробки ріпакової та інших олій в паливо-мастильні матеріали напівпродукти для них і в інші цільові прод.

В. І. Ковтун,

доктор технічних наук, зав. кафедрою, Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький).

Ключові слова: Ріпакова та технічні олії, сульфідування, переетерифікація, гідроліз, електромаг, базовий компонент, мастильні композиції, мастильно-охолоджуючі матеріали, присадки

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА БУДЕ СТВОРЕНА

1) Технологія виробництва базових компонентів для створення мастильних матеріалів на основі переробленої ріпакової олії, такі компоненти в сполученні з добре відомими (наприклад, індустріальними маслами) дають можливість створення нових мастильних композицій.

2) Нові присадки до мастил різного призначення поліфункціональної (універсальної) дії. Україна практично не має вітчизняних якісних присадок, які значно покращують якість і ефективність мастил, а отже і забезпечують надійність і довговічність експлуатації машин.

3) Мастильно-охолоджуючі матеріали (пасти і емулсоли) для механічної обробки металів різних типів.

ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ

1. В спадщину від Радянської економіки Україні майже не дісталось потужностей виробництва необхідної кількості і необхідного асортименту якісних мастильних матеріалів.

2. Для виробництва якісних мастил необхідно мати:

а) сировинні (первинні) матеріали як, наприклад, високоякісні сорти нафти;

б) спеціальні технології їх переробки;

в) необхідну кількість і певний асортимент як якісних базових компонентів так і присадок до мастил.

Україна всього цього або майже не має, або має то в недостатній кількості, і в недостатньому асортименті. Всі перераховані компоненти до мастил залишились за межами України (Росія, Кавказ, Європа). Саме звідти Україна і імпортує як мастила, так і компоненти до них.

3. Виникають два важливих питання.

а) Чи вигідно в стратегічному плані Україні не мати навіть обмежених кількості і асортименту якісних мастил та компонентів до них?

б) Що треба зробити для того, щоб не тільки імпортувати згадані маьеріали, але і мати хоча б певну частину але високоякісних вітчизняних матеріалів?

Відповіді на ці питання заздалегідь передбачувано-стверджувальні: а) невигідно; б) налагодити своє виробництво.

4. Пошук напрямків вирішення даної проблеми непримінно веде саме до важливих і вирішальних для України питань ресурсо- і еколого-збережуючих технологій. Вивчення альтернативних джерел ресурсів і напрямків збереження навколишнього середовища неминуче веде до технічних рослинних олій і, зокрема, найпоширенішої і найбільш рентабельної - ріпакової. Дійсно, десять областей Західного і Центрального регіонів України мають виключно сприятливі умови для успішного вирощування ріпаку, а отже і для виробництва ріпакової олії.

5. Чи придатні технічні рослинні олії і, зокрема, ріпакова до безпосереднього використання як базовий компонент чи окремий компонент для створення мастильних композицій? Відповідь одна - не придатні. Але, чи можливо покращити фізико-хімічні, а отже і технічні (перш за все, триботехнічні) властивості ріпакової (чи іншої технічної) олії? Відповідь однозначна - можна, оскільки можна змінити в заданому (бажаному) напрямку фізико-хімічну структуру (будову) таких олій.

Заданими (бажаними) напрямками повинні бути:

а) хімічними реакціями усунути подвійні зв'язки в молекулах кислотних залишків тригліцеридів (гідрування, гідроксилування тощо);

б) хімічними реакціями не тільки усунути подвійні (ненасичені) хімічні зв'язки, але паралельно з цим і ввести в ці залишки ще і функціональні групи типу -ОН, -СІ тощо;

в) хімічними реакціями одночасно не тільки ліквідувати подвійні зв'язки але і зв'язати кислотні залишки між собою збільшуючи молекулярну масу олії, а це зв'язування слід досягти за допомогою певних функціональних груп, наприклад, ді- і полісу-льфідних.

Отже, з перерахованих вище як можливих в перебігу досліджень хімічних процесів можна зробити такі висновки. 1) Технічні рослинні олії слід стабілізувати за їх відношенням до авто-окисних процесів і до температури шляхом ліквідації ненасичених зв'язків в структурі кислотних залишків. 2) Потім слід збільшити молярну масу олії і отже підвищити густину олії та в'язкість її. Причому цей процес приведе до покращення найважливіших характеристик мастильних матеріалів - в'язкісно-температурних і індексу в'язкості. 3) Слід також ввести в структуру кислотних залишків тригліцеридів атоми сульфідної чи дисульфідної сірки як таких, що чинять суттєвий вплив на покращення триботехнічних характеристик мастил взагалі, а отже і мастил з добавками модифікованих рослинних олій.

Дослідження хімічних процесів переробки ріпакової олії показали, що доцільно на першому етапі використовувати процеси: термоущільнення та сульфідування, гідролізу і переетерифікації тощо.

Саме використання цих хімічних процесів дає можливість досягти певних позитивних результатів в поставлених цілях і задачах, які викладені вище. Але очевидно, що на сьогодні ми маємо тільки попередні результати досліджень, тоді як дана проблема вимагає більш довготривалих, основоположних і детальних як хімічних, так і фізичних та фізико-хімічних досліджень.

Перший етап досліджень приводить до створення проміжного продукту, який можна розглядати як базовий компонент. Тобто такий, який вже має певні задовільні фі-зико-хімічні і триботехнічні характеристики і його можна використовувати за певними, обгрунтованими напрямками:

а) як дисперсне середовище для приготування нових мастил; хімічно перероблена ріпакова олія (наприклад, сульфідована) добре розчиняється в базових і інших мінеральних маслах (добре суміщується з ними);

б) як дисперсійна фаза при приготуванні композицій нових мастил (до уваги береться добра розчинність нових базових компонентів);

в) як дисперсіна фаза і компонент для створення нових присадок (азот-сірко-фосфор-місних) універсальної (поліфункціональної) дії;

г) як присадка до мастильно-охолоджуючих матеріалів (паст чи емульсолів) для механічної обробки металів.

В принципі ж, перелік напрямків використання нових базових компонентів може  бути значно обширнішим. Постійне розширення галузей їх використання залежить тільки від ступеня дослідженості цієї проблеми.

Виключно важливим напрямком досліджень (хімічних, фізико-хімічних, триботехнічних) є розробка шляхів створення вітчизняних високоефективних присадок універсальної дії для мастильних композицій різного призначення (моторних, трансмісійних, індустріальних, гідравлічних тощо). Слід дослідити процеси утворення сірку-азот-фосфор-місних композицій на основі хімічно і фізико-хімічно переробленої

ріпакової олії. Знайти оптимальні за складом і найбільш ефективні за механізмом дії композиції присадок. Вибрати серед них економічно доступні і найбільш триботехніч-но-ефективні.

Представляють певний інтерес дослідження використання ріпакової олії в процесах одержання мастильно-охолоджуючих засобів для механічної обробки металів. Ця проблема є вельми актуальною для регіонів, оскільки такі засоби постачають аж з Києва чи Бердянська, тоді як можна створити технологію їх одержання в кожному обласному центрі, особливо там, де є потужні ресурси одержання дешевої ріпакової олії (транспортні витрати при цьому зводяться до мінімума).

Важливим бачиться і такий напрямок як переетерифікація ріпакової чи інших технічних олій за хімічним методом глибокої перебудови внутрішньої структури олій з метою одержання базових компонентів для моторних (в т.ч. і для дизельних) палив. Причому, можливо вивчити як процеси повної переетерифікації, так і часткової, залежно від вимог за наперед заданими властивостями одержуваних компонентів. Представляє інтерес процес переетерифікації не тільки низькомолекулярними спиртами (наприклад, метанолом), а і більш високомолекулярними спиртами, які не мають вторинних гідроксилів (наприклад, етиленгліколем, диетиленгліколем тощо). Очікувані нові компоненти можуть представити значний інтерес і як компоненти до створюваних нових мастильних матеріалів.

Отже, як бачимо, ріпакова і інші технічні олії, які широко культивуються в Україні, представляють значний практичний інтерес для розширення сировинної бази виробництва нових паливно-мастильних матеріалів, окремих компонентів до них та інших практично-важливих проміжних продуктів із наперед заданими властивостями (наприклад, для виробництва прально-миючих засобів тощо). Але для цього необхідні асигнування для проведення всебічних досліджень за даною проблемою.

Головна ідея проекту зводиться до обгрунтуваної необхідності змінити хімічну структуру гліцеридів ріпакової чи інших технічних олій з метою покращення фізико-хімічних та триботехнічних властивостей з одержанням продуктів і напівпродуктів сумісних з існуючими базовими компонентами мастильних матеріалів (мастил різних типів, мастильно-охолоджуючих засобів, присадок до мастил, добавок до моторних в т.ч. і дизельних палив) тощо.

Результати попередніх досліджень, як основи даного проекту, показали, що на даному етапі вибрані головні напрямки хімічних і фізико-хімічних процесів модифікації структури рослинних олій з метою досягнення бажаних нових специфічних для мастильних матеріалів властивостей (реакції гідрування, гідроксилування, сульфідування, гідролізу, перестерифікації тощо, елек-тромаг, лазерна обробка тощо).

Розробки, які покладені в основу проекту: одержані нові базові компоненти і присадки (два патенти України №18077А і №21510А), нові мастильно-охолоджуючі засоби подвійного призначення для механічної обробки металів (патент України по заявці №980041809 від 05.04.99р.).

Реалізація проекту вимагає фінансування лабораторних, напіввиробничих і виробничих досліджень ряду процесів, властивостей продуктів і напівпродуктів тощо.

Техніко-економічна доцільність проекту визначається такими факторами:

- Фактором розширення сировинної бази для виробництва базових компонентів мастил; нові компоненти матимуть орієнтовну ціну 1600-1800 грн/т, тоді як мінеральні типу індустріальних - 2000-2400 грн/т. Слід враховувати також можливість регулювати не тільки об'єм виробництва, а і собівартість ріпакової олії. Потреба в базових компонентах складає 2000-3000 т/рік на початковому етапі.

- Фактором створення вітчизняних високоефективних присадок до мастил на основі хімічно-переробленої ріпакової олії в якості дисперсного середовища і дисперсної фази. Нові присадки будуть дешевшими приблизно на 20-25% за імпортні, а потреба в них складає 5,0-15,0 т/рік.

- Фактором розробки технології виробництва мастильно-охолоджуючих засобів для механічної обробки металів, причому, подвійного призначення: паст і емульсолів типу "масло у воді". Потреба в них складає: 5-7 тон/рік пасти і 100-150 тон/місяць емульсолів ціною приблизно 6 грн за кг пасти і 1,0-1,1 грн/кг емульсола концентрата, що дешевше синтетичних, які виробляються в Україні на 15-20% (типу "Ери-90").	... -

- Фактором екологічної чистоти продуктів і матеріалів з рослинної сировини (відпрацьовані - швидко розкладаються, не шкодячи довкіллю).