УДК 628.32;556.16;628.12			        		ДРНТІ . 70.17.39;37.27.19;70

Станція очистки каналізаційних стоків потужністю до 10 куб.м/добу з використанням механічної і біологічної фільтрації та ультрафіолетового обеззаражування

В. П. Крушельницький,

заступник головного інженера ВАТ "Кам'янець-Подільський електромеханічний завод"

Ключові слова: Станція очистки, каналізаційні стоки, ультрафіолетового обеззаражування.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА БУДЕ СТВОРЕНА

Мініочисна станція:

- продуктивність очистки - 5; 10м3/добу

- кількість ступенів очистки - 5

- режим роботи - автоматичний

Ефективність очистки води:

доочистки	після очиски

Врівноважена суміш мг/дм3	450 		   10

БПК-5 мг/дм3				560		   9

ХПК мг/дм3				600		   40	.

Фосфор мг/дм3			60		   0,5

Азот мг/дм3                                        25                       2

На сьогоднішній день в Україні суттєвою проблемою є очистка каналізаційних стоків в місцях де відсутні інженерні каналізаційні мережі. Це стосується малих районних центрів, де розташовані лікувальні заклади, школи, їдальні, а також бази відпочинку і т.д.

Вдалим вирішення цієї проблеми є використання не великих і не дорогих очисних споруд.

Даним проектом передбачається розробка мініочисної станції очищення каналізаційних стоків продуктивністю 5; 10м3/добу, що повністю забезпечить надійну очистку стоків на перерахованих об'єктах.	\ ;

Механічна очистка проводиться в трьох залізобетонних ємкостях з'єднаних між собою. В останньому каскаді гнильного відстійника розміщена насосна камера з погруженими насосами. В камерах відстійника проходить процес осідання твердих частин в рідині і наступає перший етап біохімічного розкладу органічних забруднень.	Механічно очищені стоки подаються періодично Із насосної камери на біофільтри в контейнер біологічної очистки. Стоки протікають самопливом через заповнювачі із пластмасових трубок і контактують з іммобілізованою на них біоплівкою. Таким чином проходить перший етап біологічної очистки, редукуються БПК-5, ХПК, проходить нітрофІкація азоту і невеликої частини фосфору.

Крім цього проходить повторна робота біофільтра з активним почерговим наддувом повітря для повного окислення.	.                                                       І

В процесі внутрішньої рециркуляції проходить подальша редукція БПХ-5, ХПК, нітрофікація азоту і редукція загального фосфору. Присутній в стоках кисень на даному етапі роботи окислює мікробну флору біофільтра і приводить до сприятливих умов для розвитку корисних типів кисневих мікробів. Цикли повторної роботи біоколон повторюються в часовому режимі в залежності від ступеню забруднення каналізаційних стоків.

Стоки після біологічної очистки в біоконтейнерах самопливом подаються на ґрунтовий фільтр.

Процес очистки в ґрунтовому фільтрі проходить в результаті періодичної заливки його попередньо очищеними стоками.

На протязі проходження стоків через фільтрувальний матеріал із фільтра виходить повітря, а стічні води очищаються на створеній у фільтрі біоплівці і стікають трубою до збірної ємкості.

Із збірної ємкості ґрунтового фільтра очищені стоки подаються в систему обеззаражування ультрафіолетовим промінням і поступають в ємкість очищених стоків.

Очищену воду передбачається використовувати:

- для технічних цілей (миття транспортних засобів, змивання унітазів і т.д.);

- для орошення зелених насаджень;

- невикористану воду без шкоди для навколишнього середовища можна скидати в грунт чи відкриті водойми.