УДК 687.05 /648.1/.4; 6			 		           ДРНТІ   55.59.35 /55.67.33

Пристрій для кінцевої волого-теплової обробки швейних виробів

В. Г. Каплун,

доктор технічних наук, професор, проректор

Технологічного університету Поділля

Ключові слова: Комбінований формуючий орган, розсувна платформа, оздоблння, швейні вироби, робочі середовища, вібрації, формування одягу.

Завданням виноходу є розширення  технологічних можливостей шляхом кінцевого оздоблення виробів різних груп розмірів та зросту

Задача вирішується за рахунок використання розсувної платформи, що змінюється в залежності від розміру формуючого органу. Комбінований формуючий орган виконано з двох частин:  жорсткої верхньої частини та нижньої повітрянопроникної з'єднаних з джерелом вібрації і робочих середовищ. Верхня опорна частина формуючого органу з нижньої сторони має кільце з феромагнітного мат-лу за допомогою якого кріпиться до магнітної присоски, розміщеній на розсувній платформі, яка може змінюватися в залежності від встановленого розміру формуючого органу, залишаючи при цьому незмінну нижню частину.

Пристрій працює слідуючим чином: В залежності від розміру формованого виробу  тобто від розміру, зросту, повноти формовочного елемента, використовуючи розсувну платформу поверненням ручки повертаючи шайбу  через повзун переміщають напівпластину. Після цього формуючий елемент необхідного розміру кільцем встановлюють  на магнітну присоску і формують виріб з використанням робочих середовищ та вібрації