УДК    631.563.5			     				ДРНТІ  68.35.71

самохідний  пристрій  для  заготовки силосу

А. М. Божок,

кандидат сільськогосподарських наук, кафедра трактори і автомобілі  Подільської державної аграрнотехнічної академії .

Ключові слова: Заготовка силосу, самохідний пристрій, ущільнення, розрівнювання, здрібнених рослин, закладка у траншеї.

Призначено для розрівнювання й ущільнення здрібнених рослин при закладці їх у траншеї.

Рекомендується для застосування у тваринництві.

Пристрій включає горизонтальний циліндричний резервуар 9 /мал. / з водою і можливістю зміни її кількості  чи доливанням зливанням через отвори, закриті пробками 4 по шкалі 7, а отже, його ваги; два разравнивателя 46, 25 з упорами 3 рослинні маси 10, зв'язані з рамою 6, до середньої частини якої приєднані механізми 45, 26 кріплення вільного кінця троса шкребка, для розвантаження рослинної маси з кузовів несамосвальных транспортних засобів.

На рамі 6 встановлений електродвигун 44 з пультом /на малюнку не показаний/керування його роботою і з можливістю настроювання прямої і зворотної безступінчастої зміни частоти обертання ротора і з'єднаний з електромережею проводом 1, покладеним у твердому трубопроводі 2 з можливістю вільного переміщення по спеціальному лотку при русі рами 6.

Ротор електродвигуна зв'язаний із приводом-ротором 5 двома ланцюговими передачами 18, 34 і ведучими зірочками 20, 32,  що закріплені на валу 27, з'єднаному з валом редуктора. Зірочки 20, 32 ланцюгами 19, 34 знаходяться в зачепленні з зірочками 14 38 блоків 16, 36, на протилежних кінцях яких установлені зірочки 15, 37. Блоки виконані у виді втулок із двома зірочками, вільно посадженими на півосях 17, 35 резервуара 9. Зірочки 15, 37 знаходяться в постійному	зачепленні з ланцюгами 12, 41.

Для підтримки ланцюгів 12, 40 у горизонтальному положенні	і забезпечення їхнього зачеплення з зірочками 15, 37 використовуються  чотири  направляючі зірочки 21, 13, 31, 39, установлені на жорстко закріплених на рамі 6  чотирьох кронштейнах з можливістю регулювання корпусів опорних підшипників зірочок по висоті. Зірочки 21, 13 взаємодіють з нижньою поверхнею ланцюга 12, а зірочки 31, 39- з нижньою поверхнею ланцюга 40. Це дає можливість  при обертанні зірочок 15, 37 блоків 16, 36 перекочуватися їм по цепямь, а резервуару 9 переміщатися уздовж траншеї 8. Одні кінці ланцюгів 12, 40 постачені механізмами 22, 30 їхнього натягу, який вони кріпляться до фіксаторів 24, 28 по висоті нерухомих вертикальних стійок 23, 28, із закріпленими нижніми кінцями на ґрунті поза траншеєю. Протилежні кінці ланцюгів 12, 40 шарнірно закріплені на фіксаторах 46, 42 по висоті нерухомих стійок ланцюгів 11, 41,що також закріплені нижніми кінцями на ґрунті з протилежної сторони траншеї. Фіксатори 24, 28, 42, 46 виконані у виді виконавчих пальців, встановлених в отворах стійок 23, 29, 41 ,11.

Розрівнювання й ущільнення рослинної маси здійснюється одночасно по всій ширині траншеї 8 при переміщенні рами 6, а разом з нею разрівнювачів 25, 45 і горизонтального резервуара 9 як у прямому, так і в зворотному напрямку руху, завдяки передачі обертання від ротора електродвигуна 43,зірочки 14, 38 блоків 16, 36 на зірочки 15, 37, щоперекочуються уздовж ланцюгів 12, 40.

Самохідний пристрій для заготівлі силосу

ТЕХНІЧНА    ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритні розміри циліндричного резервуара,мм:

довжина............. 10000

діаметр...........1500

Маса,кг

без рідкого наполнителя .................. 5000

з рідким наполнителем .....................20000

Поступальна швидкість руху, м/с

mіn...................0,025

max. ................ 1,0

Потужність приводного електродвигуна, квт..........10

Частота обертання вала електродвигуна, хв-1.....15000

Вилучення одного електродвигуна, редуктора й інших вузлів із приводу відомого

пристрою спрощує конструкцію запропонованого пристрою. Використання ланцюгів

днакового кроку і механізмів їхнього натягу дає можливість переміщатися уздовж траншеї разравнивателям і ущільнювачу без перекосів. Крім того, завдяки вилученню настилів, спрощується під'їзд до траншеї для розгрузки транспортних засобів.

Рекомендований пристрій може комплектуватися вузлами і деталями серійного иробництва при виготовленні в майстерних підприємств і господарств. Воно екологічно

чисте як при експлуатації, так і для  силосу, що заготовлюється.

Технічне рішення захищене патентом України № 22660.