УДК 664.011; 664.002.5  		 		     		        ДРНТІ   65.13//55.63

## Багатоцільова модульна машина “ЮГ-2001/П”

## В. А. Платонов

## Ключові слова: Багатоцільова модульна машина, переробка с/г прдукції, консервування.

Багатоцільова модульна машина "ЮГ-2001/П" призначена для переробки, консервування с/г продукції  основою якої являється салатний перець і лист капусти з можливістю переналадки під супутні операції окремих технологій, замінюючи необхідні виконуючі вузли і функціональну арматуру під конкретний цикл програми і може використовуватись в консервних цехах, як в лініїях консервування, а також в самостійних агрофірмах, кооперативах, КСП, фермерських господарствах, приватному господарському секторі.

Технічна характеристика “ЮГ-2001/П”:

- Споживана потужність : 1 цикл=12 квт/год, по окремих програмах витрати енергії складають 18-21 квт/год.

- Продуктивність по сировиниі кг/год: а) Салатний перець (очистка)- 142.86 кг/год; б) головка кпусти (очистка в лист)-127.24 кг/год.

- Продуктивність по розливу: газводи, сиропів, молока, олії, соків і ін. в скляну посуду від 0,05 до 3 л при кутовій швидкості каруселі 177.5 мм/сек наповнення  ємністю 0.25, 0.5, 1.5л = 1440 пляшок/год; банок ємністю 1, 2, 3л при швидкості каруселі 104 мм/сек наповнення = 530 банок/год.

- Продуктивність по наповненню фаршем: а) салатний перець, рис з м'ясом: 480 шт/год (загальною вагою 280 кг);

б) салатний перець овочевий фарш: 480  шт/год (загальною вагою 315 кг); в) заготовки голубців (капустяний лист, рис з м'ясом):450 шт/год  (загальною вагою 197 кг); г) заготовки голубців ( овочевий фарш): 480 шт/год (загальною вагою 226 кг);

- обслуговуючий персонал техпроцесу- 1-2 ч;  - габаритні розміри (мм) і вага: а) одна секція-1500Х1500Х1300, вага 785 кг;

б) три секції- 1500Х3700Х1300, вага 2т 355кг;

- Робочий тиск пневмомагістралі машини від 2.4 до 3.6ат; - Робочий тиск подачі вуглекислоти від 1.8 до 2.1 ат;

- Кутова швидкість в режимах  обертання каруселі  машини від 76.2 мм/ат до 186 мм/ат.

- Час переналадки на 1 людину становить  від 2.4 до 8.2 год.

Виготовляється "ЮГ-2001" під заказ на заводах Херсону, Хмельницького, Миколаєва, Донецька, Харкова а також в СП з зарубіжним партнером-інвестором.

Собівартість виготовлення дослідного зразка 985000грн., серійний випуск орієнтовно 87700грн. при реалізації в середньому 9-13 машин/рік. Орієнтовний період окупаємості - 1.2 сезону, виходячи з продуктивності 3.6 т овочів/сутки, сезонна переробка  сировини