УДК 633.61/.66//631.55		     			            ДРНТІ   68.35.33/68.29.23

## Спосіб гребеневої технології  вирощування цукрових буряків і агрегат для  її здійснення.

## Г. Г. Бахурський

## Ключові слова: гребнева технологія вирощування, цукрові буряки, агрегат гребеневої технології.

Нова гребенева технологія вирощування цукрових буряків передбачає наступне: весь комплекс робіт після оранки ґрунту, а саме: подрібнення і вирівнювання ґрунту, внесення гербіцидів на оптимальну товщину їх в землі, посів насіння в тверде ложе на однакову відстань між ними здійснюється одним агрегатом за один його прохід.

Агрегат  гребеневої технології вирощування цукрових буряків 12-ти рядний з шириною міжряддя 45 см, надійний і простий в роботі, застосовується для проведення всіх механізованих робіт необхідних для догляду за посівами, захищає ґрунт  від водної ерозії і працює в агрегаті з легким гусеничним трактором Т-70, забезпечуючи продуктивність 1,5 га/год.

Даний спосіб можна використовувати для вирощування гречки, кукурудзи, сої, моркви, цибулі, соняшника.

На дослідних ділянках при вирощуванні цукрових буряків даним способом досягнута урожайність 1000 цнт/га при 3-4 кратному зменшенні загальних затрат. Порівняльний аналіз проводився з використанням даних  відомої технології  “гребеневої технології кукурудзи” і “технологія вирощування буряків на грядках і гребенях” буряковими сіялками ССТ-12.

Річний термін окупності даного способу дасть можливість широкого його впровадження  в с/г-ві.