УДК    631.171:631.5			     					ДРНТІ  68.85.29

Пристрій для подрібнення грудок картопляної грядки

В.С. Бончик,

кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин ПДАТА , Подільської державної аграрнотехнічної академії .

Ключові слова:   пристрій, подрібнення, грудка, картопляна грядка, продуктивність.

Розробка відноситься до галузі с/г машинобудування і може бути застосована в картоплезбиральних машинах, які створюють валок  із 2-х сусідніх картопляних грядок для подальшого механізованого підбору.

В основу розробки покладена задача удосконалення картоплезбиральної машини, в якій , застосувавши копіювальні котки, вертикальний ротор , сферичні диски, розташовані на загальній рамі, забезпечується руйнування 2-х сусідніх картопляних грядок з поворотом їх у валок для подальшого механізованого підбору, за рахунок чого покращується сепарація клубнів на основному елеваторі, зменшується кі-ть сеперуючих пристроїв.

Поставлена задача досягається тим, що в пристрої вводиться розташований по осьовій лінії машини вертикальний ротор з бітерами еліпсоподібної форми, який руйнує дві сусідні картопляні грядки, причому, нижній та верхній бітери розташовані  на одному валу і через планетарний редуктор обертається в різні сторони, а також для заглиблення  і часткового зворушення нижнього шару ґрунту унижній частині ротора закріплений дисковий ніж.

Тип машини – напівнавісна.

Робоча ширина захвату - 1,4 м ,

Робочі швидкості - 1,93...8,3 км/год,

Транспортна швидкість - до 26 км/год

Глибина підкопування - 250 мм                                                               .

Маса - 1256 кг

У порівнянні із картоплекопачем КСТ-1,4 ступінь сепарації підвищується на 23%, а ступінь пошкоджень бульб зменшується на 5% .

Річний економічний ефект від впровадження складає 1115,3 грн. із терміном окупності 0,5 років.