УДК 681.2.082.5.001.63; 681.2.082.5.001.66			ДРНТІ  59.14.23

Розробка приладу для вивчення капілярності волокнистих матеріалів

Мичко Анатолій Андрійович, професор, доктор технічних наук,          Технологічний університет Поділля,  телефон (0382) 72-86-55 факс (03822) 2-32-65

Ключові  слова:  Волокнисті матеріали, властивості, капілярність

Мета проекту Створення сучасного нуково-дослідного і учбового обладнання нового покоління по визначеннювластивостейі волокнистих матеріалів для швейної і інших залузей легкої промисловості.

Основні ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту: Основними ідеями, що покладені у розробку нового капіляриметра, є відмова від традиційного візуальго та електроконтактного способів визначення висоти капілярного підняття рідин (електропровідних та неелектропровідних) в матеріалах різних за структурою, волокнистим складом і забарвленням. Для цього передбачається використання, наприклад, інфрачервоного (ІЧ) випромінення і ЕОМ, що підвищить точнсть роботи капіляриметра та зручність виконання аналізу отриманих результатів випробувань.

Новизна  проекту, етапи виконання, технологічні та технічні  аспекти  виконання проекту: Новизна проекту підтверджена результатами проведеного попереднього патентного пошуку аналогів: результати пошуків довели відсутність на сьогоднішній день офіційної технічної інформації про наявність аналочних приладів.

- На першому етапі роботи передбачається складання Технічного Завдання і календарного плану виконання роботи.

- На другому етапі будуть проведені дослідження дії ІЧ-випромінення при проходженні крізь сухі і зволожені зразки матеріалів, з наступною розробкою оптичної частини проектуємого капіляриметра.

- Третій етап передбачає розробку механчної і електронної частин приладу, які дозволять підключати капіляриметр до ЕОМ.

- Четвертий етап передбачає створення програмного забезпечення для роботи капіляриметра.

- На п'ятому етапі будуть проведені випробування капіляриметра і аналіз ориманих результатів.

- Шостий етап - експериментально-дослідний : буде проведено блок експериментів, пов'язаних з визначенням діапазону можливостей капіляриметра, тобто: порівняння практичних можливостей приладу з запланованими, визначення асортименту матеріалів і ридин, з якими прилад може працювати тощо.

Оцінка стану розробки, на якій грунтується проект, %

досліджено та обгрунтовано наукові аспекти.........................100 %                            дослiджено та обгрунтовано технiчнi аспекти проекту.........100 %

розроблено робочу документацiю..............................................90 %

дослiджено та обгрунтовано економiчнi аспекти проекту.......90 %

наявнiсть матерiально-технiчної бази.......................................100 %

наявнiсть необхiдного персоналу та фахівців..........................100 %