УДК 621Ф192; 621.81Ф192; 621"401"			ДРНТІ  55.03.05

Розробка теоретичних основ і практичне використання прогнозуючого моделювання процесів різання інструментами з активними зносостійкими покриттями.

Мазур Микола Петрович, професор , доктор технічних наук , завідувач кафедри,

Технологічний університет Поділля ,  телефон (0382)728743 факс (03822)23265  E-mail roizman@mailhub.tup.km.ua

Ключові  слова: покриття, тертя, тріщиностійкість, водень, моделювання

Мета проекту: :  Розробити теоретичні основи математичних моделей процесу різання металів однолезовими і багатолезовими інструментами із пасивними та активними зносостійкими покриттями та без них, які б дозволяли враховувати трибологічні і теплофізичні властивості покрить, їх активну дію на зону деформації та тертя з метою прогнозування таких оптимальних режимів обробки, які б створювали на контактуючих поверхнях умови максимальної зносостійкості різальних інструментів.

Основні ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту: : Першою пропозицією авторів було підведення безпосередньо в зону деформації і тертя на передній поверхні РІ атомарного водню, який чинить окрихчуючий ефект на деформований матеріал, зменшуючи його механічні характеристики, а відповідно - сили і температуру в зоні різання. Подача водню в зону різання може здійснюватись із спеціальних водень-містких покриттів або акумуляторів водню. Структура покриттів має вибиратися таким чином, щоб водень якнайменше поступав у РІ, а спрямовувався безпосередньо у зону різання. Попередні досліди підтвердили справедливість висунутої гіпотези і ефективність запропонованого способу.

Шляхом створення загальної моделі процесу різання, складовими якої були б: модель зони деформації, контактної взаємодії, температурних полів і процесів припрацювання, зношування та утворення на контактних поверхнях РІ оптимальних зносостійких структур. Така модель, як і сама система різання, має функціонувати на принципах стабільності проти випадкових збурень і саморегулювання. Такий принцип створення прогнозуючих моделей дозволить визначати основні параметри процесу без проведення трудомістких дослідів, а лише замінивши їх швидкими експрес-методами моделюючих експериментів.

Новизна  проекту, етапи виконання, технологічні та технічні  аспекти  виконання проекту Теоретичні положення, гіпотези та попередні результати багато в чому займають пріоритетні позиції в світовій науці про різання металів інструментами із покриттями. Проект у даній постановці запропонований уперше, а його виконання дозволить підвести наукову основу до проблеми вибору оптимального покриття для конкретних умов обробки.

Проект передбачає створення спеціальних пристроїв для адгезійних випробувань та випробувань на тертя та зношування, установок для нанесення активних і пасивних покриттів; оснащення цих пристроїв засобами комп'ютерного керування та обробки експериментальних даних. Кінцевою ціллю проекту є створення спеціальних прогнозуючих симуляційних комп'ютерних програм на яких можна було б до обробки на верстаті розрахувати технологічні режими операції, а також змоделювати в режимі реального часу сам процес обробки, його точність та якість та поведінку різального інструмента в ході експлуатації.

Оцінка стану розробки, на якій грунтується проект, %

досліджено та обгрунтовано наукові аспект                         90%

дослiджено та обгрунтовано технiчнi аспекти проекту       60%

розроблено робочу документацiю                                          30%

отримано дозвіл служб екологічного контролю                   80%

дослiджено та обгрунтовано економiчнi аспекти проекту  50%

наявнiсть матерiально-технiчної бази                                    90%

наявнiсть необхiдного персоналу та фахівців                       100%

інше                                                                                            100 %