УДК Код 577.121.7; 577.23; 577.124.2; 577.126; 577.1:581.132         ДРНТІ  Код 31.27.39

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ БІОМАСИ

Божок Адік Михайлович, cтарший викладач, Подільська державна аграрно-технічна академія.

Ключові  слова:  Біогаз, Біогазова установка, Терморегулятор, Газгольдер.

Мета проекту: Розробити и впровадити принципіально нову високоефективну малогабаритну біогазову установку (БГУ) з високим виходом біогазу при будь-яких температурних умовах оточуючого середовища та оптимальні режими іх використання. Дати енергетичне, технічне та економічне обгрунтовання доцільності перспективного використання її в індивідуальних і фермерських господарствах.

Шляхом впровадження у виробництво БГУ збільшити обсяг виробництва біогазу і біологічного добрива при значній економії енергоресурсів, покращити стан навколишнього середовища та умови праці.

Основні ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту: ЕфективністьБГУ залежить від темпеарутрних умов навколишнього середовища, органічного складу біомаси, з якої утворюється субстрат, і теплових втрат через оголодження реактора. Тому процес зброджування субстрату в реакторі не повинен залежати від температури повітря, а стінки реактора повинні мати, по можливості, максимальний термічний опір.

Для цієї цілі в установку доцільно залучити систему автоматичного регулювання теплового режиму з додатковим електронагріваечем, розміщеним у середині реактора і перемішувачем субстрату з одночасним його нагріванням.

Датчики системи встановити: одного грійного теплоносія - у середині реактора, а двох субстрату - на периферії на різних віддалях по вертикалі. Датчик грійного теплоносія включає електронагрівач по температурі у середині реактора, а датчики субстрату включають привід перемішувача по температурі субстрату на периферії. Цим забезпечується автоматичне підтримування оптимального температурного режиму в реакторі.

Новизна  проекту, етапи виконання, технологічні та технічні  аспекти  виконання проекту: На основі огляду та аналізу схем і конструкцій відомих вітчизняних і зарубіжних БГУ розроблено принципіально нову схему малогабаритної установки з можливістю автоматичного підтримування оптимальних температурних режимів анаеробного збродження субстрату в реакторі і механізацію його приготування, завантаження і розвантаження.

Виконано розрахунки можливих теплових втрат через огородження стінок реактора, на основі яких прийнято схемні і конструктивні рішення по тепловій ізоляції.

На основі результатів розрахунків і теоретичних досліджень розроблено технічні креслення вузлів і всієї установки.

За робочими і складальними кресленнями виготовляється дослідний зразок малогабаритної БГУ. Розробляється програма випробування роботоздатності установки і дослідження її на всіх можливих експлуатаційних режимах.

Для реалізації розробленої програми установка комплектуеться необхідними приладами та обладнанням.

Оцінка стану розробки, на якій грунтується проект, %

досліджено та обгрунтовано наукові аспект                         %

дослiджено та обгрунтовано технiчнi аспекти проекту       %

розроблено робочу документацiю                                          %

отримано дозвіл служб екологічного контролю                   %

дослiджено та обгрунтовано економiчнi аспекти проекту   %

наявнiсть матерiально-технiчної бази                                    %

наявнiсть необхiдного персоналу та фахівців                       %

інше                                                                                            %