УДК Код  621.002.56; 621.001.4			  		     ДРНТІ  Код   55.01.81

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ТОРЦЕВОГО БИТТЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ВИМІРІ ПАРАМЕТРІВ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

Стадник Я.Ф., Кубар Д.Н. кафедра  технології машинобудування, Хмельницький державний університет, тел. : (0382) 72-89-44

Ключові слова: машинобудування,  приладобудування, торцеве биття, тіла обертання, комплексний вимір поверхонь

Короткий опис НТД

Призначено для визначення торцевого биття при комплексному вимірі поверхонь тіл обертання одночасно по декількох поверхнях.

Рекомендується для застосування в галузях машинобудування й приладобудування при обробці, контролі й зборці точних виробів.

Проведені раніше роботи з контролі гладких циліндричних поверхонь тіл обертання зі східчастими поверхнями в призмах [1,2,3], наприклад, вузла тону-вала двох касетного магнітофона різного діаметра, що складається з 4-х деталей, показали необхідність виміру торцевого биття деталі з найбільшим діаметром (маховика) у комплексі з биттям циліндричних поверхонь малого діаметра.

Биття сильно впливає на якість усього виробу: виникають різні перешкоди, перекручування звуку й т.п.

Тому що для реалізації процесу контролю необхідно деталь провертати, то її неможливо жорстко закріпити, що під час її провертання неминуче приведе до нестабільності положення виробу в призмі. Виникає протиріччя:  щоб вимірювати настільки точний параметр необхідно надійне закріплення деталі, але це буде заважати проходженню процесу контролю. Це питання вирішується підбором оптимального значення ряду параметрів.

У раніше наведених  роботах з'ясований вплив на точність виміру цілого ряду факторів і були знайдені найкращі параметри призми: кут 102(, нахил її до обрію 3(, установка датчика по нижній поверхні перпендикулярно поверхні призми.

Однак цього для повного контролю недостатньо, тому були проведені розрахунки в комплексі з експериментами, представлені в даному матеріалі нижче.

На мал.1. показано елементарну схему експериментальної установки для проведення досліджень.

Малюнок 1. - Схема дії основних сил у поздовжньому напрямку(у площині розрізу по осі)

Експериментально визначено, що найкращі результати по вимірі торцевого биття отримані у випадку, якщо вага G, що діє на важіль, який притискає деталь до призми, становить 1,1 кг (11 Н), а плече цієї сили l (у процесі експерименту може зміняться) відносно точки притиску становить 0,26 м. (мал. 2.).

Отже, за схемою (мал. 2) можна визначити силу притиску деталі до призми з рівності моментів MG і Mпр.

MG=G⋅lG=11⋅0,260=2,86Н⋅м     						(1)

Mпр=Fпр⋅lпр=Fпр⋅0,040H⋅м                                                                                      (2)

Зрівнюючи  моменти, визначили силу притиску деталі до поверхонь призми:

Fпр=G⋅lGlпр=11⋅0,2600,040=71,5Н                                                                                          (3)

Малюнок 2. - Схема дії сил у поперечному напрямку

Отримана сила притиску повинна забезпечувати силу тертя в осьовому напрямку (мал. 1), яка б протидіяла силі від дії пружини датчика по вимірі торцевого биття F2, тобто, необхідно щоб виконувалася умова:

FT>(1,5...2)F2

де  FT– сумарна сила тертя, що забезпечує сила притиску. АлеFT - складається із двох складових: сили тертя між поверхнями призми й деталі FT1 й сили тертя між поверхнями деталі й притискного механізмуFT2 . Ці сили прикладені в 4-х крапках на базових поверхнях призми.

Експериментально визначено, що сила F2 рівна 3,5 Н (відповідає паспортним даним приладу).

У такий спосіб сила тертя між поверхнями призми й деталі:

FT1=Fпр⋅f1=71,5⋅0,05=3,575Н,                                                                                (4)

де  f1– коефіцієнт тертя між поверхнями призми й деталі (сталь по сталі ): =0,05.

Сила тертя між поверхнями деталі й притискного механізму:

FT2=Fпр⋅f2=71,5⋅0,03=2,145Н,                                                                                 (5)

де f2 – коефіцієнт тертя між поверхнями деталі й притискного механізму (пластмаса по сталі): =0,03.

Сумарна сила тертя:

FT=FT1+FT2=3,575+2,145=5,72Н                                                                              (6)

Перевірка умови (3):

FT>(1,5...2)3,5=5,25...7Н

Умова виконується.

Але, необхідно розглянути дія всіх сил на виріб через моменти цих сил.

Сила F2 діє на деталь і намагається відірвати її від базових поверхонь  призми А и Б.

Момент сили F2:

M2=F2⋅r2

де r2 – радіус прикладання сили F2 до деталі щодо осі: r2=0,022 м.

M2=3,5⋅0,022=0,077Н⋅м

Необхідно, щоб момент сили притиску М1 забезпечував умову:

M1>(2...3)M2

Момент притиску щодо базової поверхні призми А буде рівний:

M1=F1⋅lА⋅cos51°=71,5⋅0,012⋅0,629=0,539Н⋅м

Умова виконується.

Отже, можна зробити висновок, що теоретично при даній конструкції забезпечується надійний затиск деталі (тону-вала),  до базових поверхонь призми.

Для проведення експерименту було взято з виробництва 6 груп деталей (тону-вала двокасетного магнітофона) з допуском на торцеве биття 120мкм.

Очевидно, що при достатній силі притиску деталі, що забезпечує нормальне обертання,(вузла) при вимірі показники торцевого биття зменшуються.

Малюнок.3. - Залежність  середнього значення торцевого биття у шести групах деталей

1 - допуск на торцеве биття по кресленню;

2 - середнє значення торцевого биття при маленькій силі притиску (у кожній групі FПР=55H);

3 - загальне середнє значення торцевого биття при маленькій силі притиску;

4 - середнє значення торцевого биття при достатній силі притиску (у кожній групі FПР=71,5H);

5 - загальне середнє значення торцевого биття при достатній силі притиску;

Поруч із зовнішніми факторами на показники вимірів накладаються динамічні погрішності, які створює  пневмопривод, двигун і натяг ременя. Погрішностями від роботи пневмопривода й натягом ременя можна зневажити. Це досягається за рахунок 4-х секундної витримки між роботою пневмопривода й початком проведення вимірів і за рахунок використання притиску із зусиллям, що перевищує зусилля отжима  ременем не менше ніж на порядок.

Динамічна погрішність від роботи електродвигуна визначається експериментально і її значення перебуває в границях не більше 0,1 мкм. Маленьке значення цієї погрішності пояснюється маленькою потужністю електродвигуна (усього 10Вт).

Інший варіант із роликовим притиском наведений у роботі [3], відрізняється зменшенням сил тертя в 4-х крапках, тому умови роботи можуть покращиться, хоча конструктивно це трохи складніше для деталей малого діаметра(менше 2-х мм.).

Після проведених досліджень радіального й торцевого биття можна зробити наступні висновки:

1) при комплексному вимірі параметрів биття тону-вала магнітофона необхідно враховувати такі фактори як сили й моменти, які діють на деталь у процесі контролю. При цьому необхідно забезпечити таку силу притиску деталі до призми, яка б не давала можливості переміщення деталі в осьовому напрямку при контролі;

2) практичне використання несиметричних призм і нового способу контролю радіального биття дозволяє автоматизувати процес контролю, підвищити продуктивність операції в 5...6 разів, а також підняти технічний рівень виробництва;

3) використання несиметричних призм із кутом нахилу до обрію  =3   приводить до збільшення точності вимірів за рахунок того, що при цьому можна зневажити погрішністю базування, і як наслідок забезпечується автоматизація контролю[2].

Література

1. Патент України на винахід №19978А Спосіб контролю радіального биття поверхонь тіл обертання щодо їх зовнішніх базових поверхонь безпосередньо в призмі й автоматичне пристосування для його виконання. Бюлетень. №6 1997.

2. Диференціювання погрішностей при вимірі биття поверхонь тіл обертання в призмах з використанням способу контролю по нижній поверхні. Інформаційний листок № 19-01, Хмельницький ЦНТЭИ, 2001.

3. Про необхідність обліку деяких факторів і параметрів при комплексному вимірі биття поверхонь тіл обертання. Інформаційний листок  №12-03, Хмельницький ЦНТЭИ, 2001.

Дана робота проведена в Хмельницькому в державному університеті, 2004.06.07