УДК 621.73.043					  		  	   ДРНТІ  55.16

НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ  ПЛАСТИЧНОГО    ДЕФОРМУВАННЯ    ОСЕСИМЕТРИЧНИХ    ДЕТАЛЕЙ    З ОБЕРТАННЯМ ІНСТРУМЕНТУ

Марченко Віталій_ Леонідович,  д.т.н , доцент,  Хмельницький національний університет, телефон:  (0382) 72-80-94, WEB-сторінка: http://www.tup.km.ua.

Ключові слова: деформування з обертанням інструменту, напружено - деформований стан, модель контактної взаємодії, метод скінчених елементів, пристрій для штампування з крученням.

РЕФЕРАТ ПРОЕКТУ

В роботі розглядаються три основних напрямки досліджень: створення устаткування (пристроїв), інструменту та режимів деформування, які забезпечують зниження зусилля деформування осесиметричних деталей.

Розроблені конструкції пристроїв дозволяють здійснювати штампування з крученш на пресах з поступальним переміщенням повзуна. Вони мають принципову відмінність від існуючого устаткування, яка полягає в тому, що рух інструменту визначається умовами  деформування заготовки.

Осесиметричні деталі, які отримуються методами обробки металів тиском, займають значну частину (до 50-100%) загального виробітку в автомобіле - і тракторобудівній галузях інструментальному виробництві.

Найбільш доцільним способом деформування заготовок цього типу є штампування  обертанням інструменту.  Проведені останнім часом дослідження показують, що при цьому суттєве знижується зусилля деформування, поліпшується структура металу, знижується пористість некомпактних матеріалів. В залежності від співвідношення діаметра до висоти заготовки зусилш зменшується до п'яти разів в порівнянні з однокомпонентним способом навантаження. Як наслідок підвищується працездатність інструменту, точність виробів, знижується потужність устаткування.

Зносостійкість та пластичні властивості підвищуються в 1,5 рази.

Технологія штампування з обертанням інструменту знаходить розвиток, головним чином в Росії, де цим питанням займаються в Уральському політехнічному інституті (м. Свердловськ) та Московському машинобудівному інституті. Ними розроблено низку спеціалізованих пресів та пристрій для штампування з обертанням інструменту на пресах з поступальним переміщенням повзуна.

Підвищені енерговитрати при штампуванні на цьому устаткуванні обумовлені конструктивними недоліками, в якому швидкість обертання не пов'язана з необхідним зусиллям деформування і мають місце значні витрати на дроселювання, та з характером навантаження, при якому не враховується розподіл тангенційних швидкостей руху точок контактної поверхні заготовки.

Звичайно вважається, що при штампуванні з крученням достатньо використовувати звичайні конструкції інструменту. Проте це не дозволяє врахувати призначення і умови деформування різних частин заготовки.

В результаті виконання даної роботи, отримано обладнання, конструкції інструменту та режими деформування, що дозволяють зменшити зусилля деформування в два і більше разів та витрати енергії на ЗО - 50% в порівнянні з існуючими закордонними аналогами та використовувати традиційні конструкції пресів з поступальним переміщенням повзуна,  які серійно випускаються промисловістю.

Результати роботи можуть бути впроваджені на підприємствах машинобудівної автомобілебудівної галузей та інструментальному виробництві, їх використання дозволить застосовувати перспективну технологію штампування з обертанням інструменту, яка має ряд переваг в порівнянні з традиційними. За результатами роботи планується отримати три патенти України на винахід.

Впровадження може бути здійснено шляхом виготовлення розроблених пристроїв і інструменту на пресах з поступальним переміщенням повзуна, які серійно виготовляються промисловістю. Просування на ринок здійснюється у вигляді проектно - конструкторської документації, ліцензій, виготовлених зразків.

Оцінка стану розробки, на якій грунтується проект::

досліджено та обгрунтовано наукові аспекти - 60%,

досліджено та обгрунтовано технічні аспекти проекту -_80%,

розроблено робочу  документацію -70 %

Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту:

статті - 39;   патенти – 4.