УДК 678.5.03  // 621.7; 621.9		  		     ДРНТІ  61.61.09 // 55.13

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ В1ДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕКТРОЗАГЛИБЛЮВАЛЬНИХ HACOCIB

Дубчак Вггалій Петрович, кандидат техн1чних наук, доцент кафедри „Ремонт    машин     та енергообладнання" Подільськоого державного аграрно-технічного уныверситету,

тел. (03849) 2 - 42 - 58, факс     (03849) 2-42-58, E-mail:  nauka @pdata.kp.km.ua .

Ключові слова: Нові технології, композиційні матеріали, фторопласт агресивні середовища, довговічність деталей.

Мета проекту: Дослідження, розробка і впровадження нових композиційних матеріалів на основі фторопласту для вузлів тертя працюючих в агресивних середовищах.

Реферат проекту:

Розроблені   і   впроваджені   технології,   а  також   композиційні   матеріали   для   слідкуючої номенклатури деталей:

1.Торцові ущільнення  насосів типу  Х45/240,  Х090/45,  АХ90/49-К-2Г (робота  в
агресивних середовищах при температурі до 90 С°)

- Хмельницька АЕС, РівненськаАЕС, Запорізька АЕС.

2. Компресорні кільця для азотно-кисневих компресорів 2ГП-2/220    Запорізька АЕС.

3. Торцові ущільнення насосів -молокозаводи, спиртзаводи, сирзаводи, нафтобази.

4. Радіальні підшипники ковзання, підп'ятники елктронасосів - ремзаводи, РТП.

Сучасний стан проблеми в світі і в Україні: Підвищення зносостійкості і довговічності деталей сільськогосподарської техніки і питання розробки високоефективних технологічних процесів їх відновлення полімерними композиційними матеріалами.

Основні ідеї  які покладено в основу проекту: Розроблені композиційні матеріали на основі фторопласту характеризуються високою зносостійкістю   при   граничних   навантаженнях,   низьким   коефіцієнтом   тертя,   температурною стійкістю, спроможністю роботи без мащення.

Новизна   проекту: Проектом передбачено створення науково-виробничого центру по дослідженню фізико-механічних на основі фторопласту. Виготовлення експериментальних партій деталей і дослідження впливів різних середовищ на їх працездатність.

Обгрунтування  необхідності виконання проекту: Підвищення ресурсу роботи електрозаглиблювальних насосів в 1,5-2,5 рази. По результатам дослідження встановлено, що розроблені композиції по довговічності переважають в 3-5 разів матеріали закордонних фірм.

Оцінка стану розробки, на якій грунтується проект, %

досліджено та обгрунтовано наукові аспекти	90 %

досліджено та обгрунтовано технічні аспекти проекту	20 %

розроблено робочу документацію	70%

отримано дозвіл служб екологічного контролю	100%

досліджено та обгрунтовано економічні аспекти проекту	30 %

наявність матеріально-технічної бази	60%

наявність необхідного персоналу та фахівців	100 %

\Робота ведеться на основі винаходів і розробок, які опубліковані в 2003 році в статтях, а саме:

- Патент України на корисну модель №7628: Антифрикційна пориста композиція. Дубчак В.П. опубл. 15.07.2005. Бюл. №7

- Патент 61231А „Антифрикційна композиція" Дудчак В.П. опуб. 17.11.2003 Бюл. №11.

- Патент   61232А   „Спосіб   виготовлення   двошарового   антифрикційного   підшипника ковзання" Дудчак В.П. опуб. 17.11.2003 Бюл. №11.

- Патент  61441А   „Спосіб  одержання   пористої  антифрикційної  композиції  на  основі політетрафторетилену" Дудчак В.П. опуб. 17.11.2003 Бюл. №11.

- Дудчак В.П. Ремонт деталей заглиблювальних електронасосів // Харчова і переробна промисловість №1, 2003 с. 28-29.

- Дудчак   В.П.   Теоретические   предпосьілки   к   исследованию   адгезионной   прочности полимерньїх композиционньїх покрьітий // Злектронная обработка материалов, Кишинев №1, 2003 с. 27-30.

- Дудчак В.П., Луганець В.І. Працездатність заглиблювальних електронасосів і розробка технологічних процесів відновлення підшипників ковзання полімерними композиційними матеріалами // Збірник НАУ, том XV, 2003 с. 398-403.

- Дудчак   В.П.   Влияние   технологических   параметров   прессования   и   ультразвукових колебаний на адгезионную прочность антифрикционньїх полимерньїх композиций    //Злектронная обработка материалов, Кишинев, №4, 2003 сі 1-14.

9. Дудчак В.П.  Спосіб виготовлення двошарового антифрикційного підшипника ковзання. Інформаційний листок. Хмельницький ЦНТЕІ № 10-03. 2003р.

10.Дудчак В.П., Гордійчук Я.В. П'ятимісна пресформа для відновлення радіальних підшипників заглиблю вальних насосів/ Ін форм, листок №41-02 Хмельницький ЦНТЕІ, 2002.