УДК  677.025									     ДРНТІ  64.31.13

Механізм приводу складених голок основов'язальної машини

Неймак Віталій Станиславович, Смутко Світлана Валеріївна, Параска Георгій Борисович, Хмельницький національний університет, кафедра МА, асистент, доцент, професор, відповідно, телефон: 8-0382 72-89-33, 8(0382) 72-80-90, 8(0382) 70-40-64

Ключові слова: основов'язальна машина, пазові голки, приводи петлетвірних органів, однотипні зубчасто-важільних механізми, уніфікація і стандартизації механізмів

РЕФЕРАТ

Механізм приводу складених голок основов'язальної машини, включає механізми пазових голок та движків, кінематично зв'язаних з головним валом машини, приводи петлетвірних органів виконані у вигляді однотипних зубчасто-важільних механізмів, причому сателіти приводяться в рух від одного центрального колеса.

Використання розробленого механізму дає можливість забезпечити простоту і малогабаритність машини, сприяє широкій уніфікації і стандартизації механізмів, за рахунок чого знижується вартість конструкції і підвищується надійність роботи машини.

За рахунок створеного механізму спрощується конструкція, підвищується надійність роботи основов'язальної машини та забезпечуються високі робочі швидкості

ОПИС  ПРОЕКТУ

Корисна модель відноситься до трикотажного машинобудування, а саме - до основов'язальних машин.

Відома основов'язальна машина, де як привод петлетвірних органів використовують кулачкові механізми, які можуть забезпечити шляхом профілювання кулачка відтворення практично будь-якої функції переміщення виконавчого органу, але не здатні забезпечити великих робочих швидкостей машин (не більш як 500-600 петельних рядів на хвилину).

Найбільш близьким за досягнутим результатом до об'єкту за винаходом є основов'язальна машина, яка включає механізми голок, движків, вушковин та платин, де як привод петлетвірних органів використовують багатоланкові шарнірно-важільні механізми, що дозволяє суттєво підвищити робочі швидкості машин і довести їх до 2000 петельних рядів на хвилину і більше.

Машина має недоліки: петлетвірні органи приводяться в рух різними за структурою механізмами, що значно ускладнює і здорожує конструкцію машини; забезпечення необхідного закону переміщення, включаючи зупинки петлетвірних органів при визначених кутах повороту головного вала машини, змушують ускладнювати шарнірно-важільні механізми, збільшуючи число їх рухомих ланок, складність функцій переміщення більшості петлетвірних органів основов'язальних машин робить задачу їх проектування у вигляді важільних механізмів достатньо складною як на етапі вибору структури, так і на етапі кінематичного синтезу.

В основу корисної моделі поставлена задача спрощення   конструкції   і   підвищення   надійності роботи основов'язальної машини за рахунок створення механізму, який дозволить приводити в рух робочі органи машини одним типом механізмів без зміни структури і буде здатний забезпечити високі робочі швидкості.

Поставлена задача реалізується за рахунок того, що привод складених голок виконаний у вигляді однотипних зубчасто-важільних планетарних механізмів, в яких сателіти виконані з різними радіусами початкових кіл, зубчасте колесо виконано з можливістю змін радіуса початкового кола та зміни місця осі обертання відносно осі обертання водила, а з'єднання важеля з зубчастим колесом виконане з можливістю розташування в будь-якій точці торцевої поверхні зубчастого колеса.