УДК 631.171:636; 631.172:621.31]:636; 631.371:636			ДРНТІ  68.85.39

Нові технології та обладнання виробництва високоефективних комбікормів для тваринництва

Каплун Віталій Григорович, Хмельницький національний університет, професор, доктор технічних наук , телефон: (8-03822) 2-32-54, факс: (8-03822) 2-32-54.

Ключові слова: комбікорм, вуглеводи, клітковина, білки, фуражне зерно, сапоніт, мінерал, екструдер.

РЕФЕРАТ

Розробка технології для одержання високоефективних комбікормів з фуражного зерна і відходів зернопереробного виробництва з добавками мінералу сапоніту із застосуванням методу екструдування.

Розробка надійної конструкції екструдера із допоміжними і дозуючими пристроями, що забезпечує якісну переробку фуражного зерна, відходів зернового виробництва та добавок сапоніту.

ОПИС  ПРОЕКТУ

Для вирішення питання про доцільність та особливість використань кожного виду відходів передбачається:

1) розробка технології переробки кожного з видів відходів;

2) визначення оптимального співвідношення відходів і зернових компонентів у сировині;

3) дослідження ефективності впровадження нових кормів у виробничих умовах.

Аналіз літературних даних і результати експериментальних досліджень свідчать, що існуючі вітчизняні екструдери не можуть бути використані для цієї мети. їх,характерними ознаками є низькі надійність та довговічність, складність і трудомісткість обслуговування, для приготування сировини, використанням відходів потрібне додаткове устаткування.

Для реалізації  запропонованої  технології  потрібно  створити   конструкцію  екструдера  і допоміжного устаткування.

В новій конструкції екструдера передбачається:

1) подача сировини в робочий орган з використанням лише гравітаційних сил;

2) наявність двосекційного бункера, що забезпечує точне дозування компонентів сировини що дають велику різницю питомих об'ємів;

3) наявність дозатора мінеральних добавок;

4) довговічність робочого органу екструдера завдяки  використанню  нових  матеріалів  і рогресивних технологій їх обробки.

Необхідність виконання даного проекту обумовлена потребою в піднятті в Україні ефективності тваринництва, в збільшенні кількісного виробництва якісної тваринницької продукції (м'яса і молока), що дозволить здешевити тваринницьку продукцію і підвищити добробут народу. Попередні дослідження показали, що застосування комбікорму, виготовленого за даною технологією, для відгодівлі тварин дозволяє збільшити приріст свиней в 1,6-2 рази, надої молока у 1,5 рази, 100% забезпеченість молодняка свиней, зменшення трудозатрат на відгодівлю в 3 рази. Собівартість виготовлення комбікормів за даною технологією не перевищує 10 % від собівартості комбікорму.

Економічний ефект від застосування даної технології при відгодівлі свиней із розрахунку на 1000 голів складає 150 000 гривень. Дана технологія може використовуватися у фермерських господарствах, на тваринницьких комплексах і колективних господарствах, яких в Україні десятки дач. З наукової точки зору проект цікавий для вивчення термодинамічних і силових процесів, що збуваються в екструдері при переробці різної сировини з сапонітом, дослідження довговічності деталей і вузлів екструдера та методів їх підвищення.