УДК  64.06									ДРНТІ  55.67

Пристрій для видалення соку з фруктів

Горященко С.Л., Лаврентій О.М., доцент Хмельницького національного університету, кандидат технічних наук; студент Хмельницького національного університету, відповідно; телефон: (8-03822) 2-51-08.

Ключові слова: продуктивність, швидкість обертання, конструкція, електричний привід, надійність, вузли пристрою, шнек, сітка, металевий корпус, механізм, конусний барабан, двигун, бункер.

РЕФЕРАТ

Пристрій призначено для переробки с/г продукції в умовах побуту. Може застосовуватись як для фруктів так і для овочів. Забезпечує зручність роботи.

Пристрій для видалення соку є сучасним і новітнім. В порівнянні із аналогами дозволяє працювати з плодами, що містять кісточку. Має кращу продуктивність і надійність.

Вага пристрою - 1-3 кг.

Продуктивність - від 0,5 до 1 л/хв.

Швидкість обертання робочих органів - до 1 об/с.

Пристрій простий по конструкції, може бути спроектований на різні типи продуктивності, що дає можливість його використання як у побуті так і на виробництві. Може мати як ручний так і електричний привід роботи органів.

ОПИС  ПРОЕКТУ

Винахід відноситься до обладнання харчової промисловості, а саме, до пристроїв, які видаляють сік.

Відомо пристрій для видалення соку, який складається зі шнеку, металевого корпусу, сітки, через яку продавлюється сік та ручки, яка приводить механізм в дію.

Недопіком цього пристрою є погане відділення соку і м'якоті, а також неможливість видавити сік із фруктів, які мають кісточку.

В основу винаходу покладено завдання створити пристрій для видалення соку з фруктів, які мають кісточку.

Поставлене завдання вирішується тим, що пристрій оснащено внутрішнім барабаном, на якому закріплені голки таким чином, що контур їх утворення являє собою зрізний зрізаний конус, а зовнішній конусоподібний барабан оснащений канавками та отворами, які розташовані в нижній частині основи конусу.

На фіг.1 зображено профільний переріз пристрою для видалення соку з фруктів.

На фіг.2 зображено цей пристрій зверху.

Пристрій складається з: корпусу 1, бункеру 2, панелі управління 3, ножів, що знімаються 4, кріплення 5, електричного двигуну 6, подрібнюючого внутрішнього барану 7, з голками 8, зовнішнього конусного барабану 9, з канавками 10, та з отворами в них 11 та отворів для виведення соку 12 та гущі 13.

Пристрій для видалення соку з фруктів працює наступним чином: після вмикання пристрою з панелі управління 3, вмикається двигун 6, який обертає внутрішній баран 7 і зовнішній конусний барабан 9. Після завантаження фруктів в бункер 2, вони потрапляють на ножі 4, потім фрукти потрапляють на голки 8, які подрібнюють фрукти в однорідну масу і відкидають на зовнішній конусний барабан 9. За відцентровою силою дана маса потрапляє в канавки 10 і рухається до низу, до отвору 13. З цієї маси сік виділяється з отворів 11, які розташовані в канавках 10, сік стікає по корпусу 1 і потрапляє до отвору 12. А кісточка разом з м'якоттю виходить з отвору 13. При необхідності ножі можуть зніматися.