УДК 629.3.004; 629.3.004.67; 629.3.004.5					ДРНТІ  73.31.41

Спосіб передпускового підігрівання двигуна внутрішнього згоряння

Ключові слова: цикл, масло, тертя, експлуатація, двигун, джерело, поршень, підігрівання, температура, повітря, вода, фільтр, масляна магістраль, поверхня нагрівання, циркуляція, форсований знос, модернізація.

РЕФЕРАТ

Спосіб передпускового підігрівання двигуна внутрішнього згоряння, що включає підігрівання непрацюючого двигуна шляхом подачі в його систему охолодження теплоносія у вигляді гарячої води або пари і підігрівання стороннім джерелом теплоти масла в піддоні картера, який відрізняється тим, що при підігріванні додатково включають неперервну циркуляцію масла в системі мащення і доводять в ній його температуру до 60...70°С.

Попередня подача до тертьових поверхонь кінематичних пар достатньо прогрітого і необхідної кількості масла усуває сухе тертя деталей і їх форсований знос. Це підвищує надійність і довговічність двигунів на 70% їх амортизаційний строк служби, суттєво скорочує період і покращує умови передпускового підігрівання. В результаті збільшується виробність і ефективність використання засобів оснащення двигунами внутрішнього згорання.

Як результат, підвищення готовності двигунів внутрішнього згорання до холодного пуску.

Довідки за тел.: (0382) 65-76-23, Факс : (0382) 72-07-36

Наша адреса: Україна, 29000 м. Хмельницький,  вул. Свободи, 36, кімн. 505
E-mail :    cnti@ic.km.ua