УДК 621.4Ф2									ДРНТІ  55.42.27

Система автоматичного захисту мобільно-енергетичного засобу від перекидання

Ключові слова: система, перекидання, захист, робоча суміш, запалювання, циліндр, двигун, елемент, датчик кута нахилу, корпус, дросель, підпружинені фланці, порожнина, регулювальний гвинт.

РЕФЕРАТ

Система автоматичного захисту мобільно-енергетичного засобу від перекидання, що містить штатну систему примусового запалювання робочої суміші в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння з елементами, з'єднаними між собою провідниками, датчик кута нахилу, виконаний у вигляді циліндричного порожнистого корпуса, закритого з торців кришками, установленого у центрі ваги мобільно-енергетичного засобу (МЕЗ), з розміщеним в його порожнині між кришками вантажем у вигляді кулі, взаємодіючі з нею два рухомі протилежно розміщені підпружинені фланці, зв'язані з рухомими контактами, чотири попарно з'єднані з фланцями і кришками сильфони, утворюючі дві порожнини, сполучені між собою обвідним контуром з дроселем, нерухомі контакти, співвісно закріплені через ізолятори на кришках і з'єднані з провідниками штатної системи примусового запалювання робочої суміші, яка відрізняється тим, що в ній рухомі фланці додатково оснащені упорами, а корпус - двома протилежно розміщеними від упорів фіксаторами з підпружиненими роликами, взаємодіючими з упорами і регулювальними гвинтами.

Довідки за тел.: (0382) 65-76-23, Факс : (0382) 72-07-36

Наша адреса: Україна, 29000 м. Хмельницький,  вул. Свободи, 36, кімн. 505
E-mail :    cnti@ic.km.ua